DynThermSml

# REQUISITI DI SISTEMA:

Il programma funziona su qualsiasi computer su cui sia installato il Java Runtime Environment (JRE) versione 6 o superiore. Fare riferimento al sito http://java.sun.com per scaricare la versione più aggiornata del JRE.

# INSTALLAZIONE:

Copiare il file “DynThemSml.jar” e la directory “\lib” in una cartella a proprio piacimento. Se non già presente installare il JRE più aggiornato.

# USO:

Per avviare il programma fare doppio ‘click’ sul file “DynThermSml.jar” quindi attraverso il menù “File” o con la combinazione di tasti di scelta rapida ‘CTRL+O’ aprire la finestra di dialogo per la scelta del file Excel contenente i dati del componente da analizzare. I risultati dell’analisi vengono presentati nella finestra principale del programma e salvati nel file di input su un nuovo foglio di lavoro chiamato “ISO 13786 Report”.

# STRUTTURA DEI FILE DI INPUT:

Il programma legge le caratteristiche del componente edilizio da analizzare da un file Excel97 (utilizzata fino alla versione 2003, non funziona con i file della versione dalla 2007 in poi). La struttura del file deve essere identica a quella del file di esempio incluso nel pacchetto distribuito. In particolare:

- i dati di input devono essere raccolti nel primo foglio di lavoro del file Excel (non importa il nome del foglio);

- i dati di input devono essere strutturati secondo lo schema riportato nel file di esempio, non è possibile aumentare, diminuire o modificare l’ordine delle colonne (ovviamente il numero di righe dipende dal numero di strati del componente)

- esistono solo tre tipi di strati: ‘a’ per gli strati liminari esterno e interno; ‘i’ per le intercapedini d’aria e ‘o’ per tutti gli strati omogenei.

- Per gli strati di tipo ‘a’ è importante inserire solo due parametri: quello nella colonna conducibilità e quello nella colonna periodo. Quest’ultimo è, ovviamente, il periodo d’analisi. Nella colonna conducibilità è necessario inserire l’inverso del coefficiente liminare

- Per gli strati di tipo ‘i’, analogamente agli strati liminari, è necessario inserire solo il periodo di analisi e il valore della conducibilità termica (che si può ottenere dividendo lo spessore dell’intercapedine per la resistenza termica dell’intercapedine calcolata secondo la ISO 6946).

- Le unità di misura per le caratteristiche degli strati sono quelle del S.I.:

  - Spessore in metri

  - Conducibilità in W/(m K)

  - Capacità termica in J/(kg K)

  - Densità in kg/m3

  - Periodo in secondi

# GARANZIA  E ACCURATEZZA DEI RISULTATI

Il programma è stato testato su alcuni casi d’esempio per verificare la correttezza dei risultati con esiti positivi, ad esempio il file “ISO13786-1.xls” riporta input e risultati dell’analisi per l’esempio D1, parete monostrato, e il file “ISO13786-2” per l’esempio D2, parete pluristrato, riportati nell’appendice D della norma ISO13786:2007. Ciò nondimeno, la responsabilità della verifica dei risultati prodotti in ogni specifico utilizzo è a carico del progettista che sceglie di avvalersi del programma.